本发明公开一种基于灰度传感器阵列的智能车巡线与路口识别方法及系统，灰度阵列原始数据循环写入至缓存区；依据各通道最大/最小极限值对模拟量钳位归一化、数字量直接换算得到灰度百分比，并与统一阈值比较生成二值触发状态；以触发状态上升沿、下降沿为边界分割连续触发段；以灰度百分比为权重计算各段一维映射坐标，按跟随模式输出巡线偏差，并设置宽度门限与全灭检测双重干扰隔离；触发段结构变化时写入环形历史记录，依据当前与上一时段段数量、主线选择及分支间隔趋势在线识别十字、左右直角、左右锐角、左右钝角及两侧复合共 9 类路口。本发明无需预置路口模板库，抗干扰能力强、可移植性好。

摘要附图：指定图 1